1. AMAÇ

Bu talimatın amacı Çalkalamalı Soğutmalı İnkübatör (Mikrotest MSC-250) cihazının kullanılması ve bakımının yapılmasıdır.

2. KAPSAM

Bu talimat, laboratuvar çalışmalarındaki ölçümler için kullanılan Çalkalamalı Soğutmalı İnkübatör kullanımını ve bakımını kapsar.

3. SORUMLULUK

Laboratuvar Birim Sorumlusu

Laboratuvar Personeli

4. TANIMLAR VE KISALTMALAR

-

5. UYGULAMA

5.1. Cihazın Kullanılması

5.1.1. Cihaz düz, titreşimsiz ve havalandırmalı iyi bir yere yerleştirilir.

5.1.2. Güç kablosu prize takılır ve cihazın sağ üst tarafında yer alan ana açma/kapama düğmesi “ON” konumuna getirilir.

5.1.3. Dijital ekranda sıcaklık göstergesi ve sistem durumu görünür.

5.1.4. SET” tuşuna basılır. İstenen sıcaklık yukarı/aşağı tuşlarıyla ayarlanır. Ayar yapıldıktan sonra tekrar “SET” tuşuna basılarak sıcaklık onaylanır.

5.1.5. Raflar üzerine numune kapları dikkatlice yerleştirilir. Raflar aşırı doldurulmamalı ve hava akımı engellenmemelidir. Kapak kapatılır. Kapı tamamen kapalı olmalıdır.

5.1.6. Süre ayarı yapılabilir, istenen süre ayarlandıktan sonra         düğmesine basılarak cihaz çalıştırılır ve inkübasyon başlatılır.

5.1.7. Süre tamamlandığında numuneler dikkatlice çıkarılır. Cihaz içi temizlenir.

5.1.8. Cihazın sağ tarafındaki açma/kapama düğmesi “OFF” konumuna getirilir ve cihaz kapatılır.

5.1.9. Cihaz fişten çekilir.

5.2. Cihazın Bakımı

5.2.1. İç hazne, raflar ve kapı contaları %70 etanol ile silinir.

5.2.2. Tüm kablolar, fiş ve sıcaklık göstergesi kontrol edilir.

6. KAYITLAR

6.1. KUYAM.F2.Cihaz Kullanım Çizelgesi Formu

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

  - Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu