1. AMAÇ

Bu talimatın amacı ÇALKALAMALI İNKÜBATÖR (FAITHFUL FS-70B) cihazının kullanılması ve bakımının yapılmasıdır.

2. KAPSAM

Bu talimat, laboratuvar çalışmalarındaki ölçümler için kullanılan çalkalamalı inkübatör kullanımın ve bakımını kapsar.

3. SORUMLULUK

Laboratuvar Birim Sorumlusu

Laboratuvar Personeli

4. TANIMLAR VE KISALTMALAR

-

5. UYGULAMA

5.1. Cihazın Kullanılması

5.1.1. Cihaz düz, stabil ve havalandırması iyi bir yere yerleştirilir.

5.1.2. Güç kablosu prize takılır ve cihazın sağ tarafında yer alan ana açma/kapama düğmesi “ON” konumuna getirilir.

5.1.3. LCD ekran üzerindeki menü tuşları ile sıcaklık, hız ve süre ayarları yapılır.

5.1.4. Erlen, tüp veya şişeler, çalkalama platformundaki uygun kelepçelere sabitlenir. Kapak kapatılır ve RUN tuşuna basılarak ile cihaz çalıştırılır.

5.1.5. İşlem tamamlandığında cihaz otomatik olarak durur veya manuel olarak STOP tuşuyla kapatılır.

5.1.6. Numuneler dikkatlice çıkarılır. Cihaz içi temizlenir.

5.1.7. Cihazın sağ tarafındaki açma/kapama düğmesine basılır ve cihaz kapatılır.

5.1.8. Cihaz fişten çekilir.

5.2. Cihazın Bakımı

5.2.1. İç yüzey, çalkalama tablası ve cam kapak %70 etanol ile temizlenir. UV lambası kontrol edilir.

5.2.2. Çalışma sonrası UV lambayı kullanarak iç alanı sterilize edilir.

6. KAYITLAR

6.1. KUYAM.F2.Cihaz Kullanım Çizelgesi Formu

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

  - Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu