1. AMAÇ

Bu talimat, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarında bulunan Creality CR-Scan Raptor 3D Tarayıcı cihazının güvenli, etkin ve doğru şekilde kullanımını ve bakımını açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

Bu talimat, CR-Scan Raptor cihazının 3D tarama işlemleri, bakımı, temizliği ve arıza durumları ile ilgili tüm süreçleri kapsar.

3. SORUMLULUK

Laboratuvar Birim Sorumlusu: Cihazın genel kontrolü ve bakım planlarının takibinden sorumludur.
Laboratuvar Personeli: Cihazı bu talimata uygun şekilde kullanmakla yükümlüdür.

4. TANIMLAR VE KISALTMALAR

3D Tarayıcı: Nesnelerin üç boyutlu dijital kopyasını oluşturan cihaz.

NIR (Near Infrared): Kızılötesine yakın ışıkla tarama teknolojisi.

Kalibrasyon: Cihazın ölçüm doğruluğunu sağlamak amacıyla yapılan ayarlama işlemleri

5. UYGULAMA

5.1. Cihazın Kullanılması

5.1.1. Cihazın tüm kablo bağlantıları (USB 3.0, Type-C, güç adaptörü) kontrol edilir.

5.1.2. Cihaz bilgisayara bağlanarak yazılım (Creality Scan) başlatılır.

5.1.3. Tarama modları seçilir:

- Mavi Lazer Modu: Metalik veya yüksek hassasiyetli nesneler için

- Kızılötesi (NIR) Modu: İnsan vücudu, siyah ve büyük nesneler için

5.1.4. Tarama alanı temiz ve sabit bir yüzeyde ayarlanır.

5.1.5. Tarama esnasında cihazın 150–1000 mm mesafe aralığında tutulmasına dikkat edilir.
5.1.6. Tarama tamamlandıktan sonra veriler .OBJ, .STL veya .PLY formatında dışa aktarılır

5.1.8. Cihazda arıza meydana gelirse Laboratuvar Birim Sorumlusu bilgilendirilir. Cihaz firma/servisi çağırılır. Arıza giderilinceye kadar cihaz üzerine ‘Arızalı’ ibaresi konur.

5.2. Cihazın Bakımı

5.2.1. Her kullanım sonrası cihaz dış yüzeyi tüy bırakmayan bez ile silinir.

5.2.2. Lens ve lazer çıkışları kuru mikrofiber bez ile temizlenir.

5.2.3. Kalibrasyon plakası 3 ayda bir kontrol edilerek yazılım içinden yeniden kalibrasyon yapılır.
5.2.4. Tarama alanı tozdan arındırılmış olmalı, cihaz nemli veya aşırı sıcak ortamda bırakılmamalıdır.
5.2.5. Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa orijinal kutusunda, sabit ve kuru ortamda muhafaza edilir.

6. KAYITLAR

6.1. KUYAM.F2.Cihaz Kullanım Çizelgesi Formu

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

  - Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu