1. AMAÇ

Bu talimat Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarında bulunan Digital PCR cihazının kullanımına ve bakımına yönelik işlemleri belirler.

2. KAPSAM

Bu talimat, laboratuvar çalışmalarındaki ölçümler için kullanılan Digital PCR cihazının kullanımını ve bakımını kapsar.

3. SORUMLULUK

Laboratuvar Birim Sorumlusu

Laboratuvar Personeli

4. TANIMLAR VE KISALTMALAR

-

5. UYGULAMA

5.1. Cihazın Kullanılması

5.1.1. Cihazın bağlantılarını kontrol ediniz ve güç düğmesini açınız.

5.1.2. DNA miktarını ve saflığını ölçün

5.1.3. Hazırlama, döngü, görüntüleme profilleri, reaksiyon karışımları, örnekler, kontroller ve plaka düzeni gibi dPCR parametrelerini tanımlayarak dijital PCR sisteminizi kurun

5.1.4. Reaksiyon karışımınızı önceden hazırlanmış bir tabakta hazırlayın

5.1.5. Hazırlanan reaksiyon karışımını nano plakaya pipetle aktarın Folyo ile kapatın ve elle açın.

5.1.6. Plakayı yan kenarlarından dikkatlice tutun veya reaksiyon karışımının giriş kuyusunun dibinde kalması için tepsiyle taşıyın.

5.1.7. Plakayı yükleyin ve dijital PCR makinenizi çalıştırın

5.1.8 dPCR sisteminize bağlı olarak, ısı haritası, histogram, 1D saçılım grafiği, 2D saçılım grafiği görüntülemek için uygulamanızı seçin

5.1.9. Eşik değerini değiştirme ve sonuçları yeni ayarlara göre yeniden hesaplama seçeneğini kullanın

5.1.10. Cihazda arıza meydana gelirse Laboratuvar Birim Sorumlusu bilgilendirilir. Cihaz firma/servisi çağırılır. Arıza giderilinceye kadar cihaz üzerine ‘Arızalı’ ibaresi konur.

5.2. Cihazın Bakımı

5.2.1.Cihazın temizliği ortam sıcaklığında ve kullanıldıktan sonra distile su ile iyice silinerek yapılır.

6. KAYITLAR

6.1. KUYAM.F2.Cihaz Kullanım Çizelgesi Formu

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

  - Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu