1. AMAÇ

Bu talimatın amacı Elektrotermal İnkübatör (LABART-LI-124D) cihazının kullanılması ve bakımının ve yapılmasıdır.

2. KAPSAM

Bu talimat, laboratuvar çalışmalarındaki ölçümler için kullanılan elektrotermal inkübatör kullanımını ve bakımını kapsar.

3. SORUMLULUK

Laboratuvar Birim Sorumlusu

Laboratuvar Personeli

4. TANIMLAR VE KISALTMALAR

-

5. UYGULAMA

5.1. Cihazın Kullanılması

5.1.1. Cihaz düz, stabil ve havalandırması iyi bir yere yerleştirilir.

5.1.2. Güç kablosu prize takılır ve cihazın sağ tarafında yer alan ana açma/kapama düğmesi “ON” konumuna getirilir.

5.1.3. LCD ekranda açılış ekranı görülür. PID sıcaklık kontrol sistemi devreye girer.

5.1.4. SET” tuşuna basılır. İstenen sıcaklık yukarı/aşağı tuşlarıyla ayarlanır. Ayar yapıldıktan sonra tekrar “SET” tuşuna basılarak sıcaklık onaylanır.

5.1.5. Raflar üzerine steril numune kapları dikkatlice yerleştirilir. Kapak kapatılır. Kapı tamamen kapalı olmalıdır. Fan sistemi sayesinde sıcaklık uniform dağılır.

5.1.6. Süre ayarı yapılabilir, istenen süre girilerek inkübasyon başlatılır.

5.1.7. Süre tamamlandığında numuneler dikkatlice çıkarılır. Cihaz içi temizlenir.

5.1.8. Cihazın sağ tarafındaki açma/kapama düğmesi “OFF” konumuna getirilir ve cihaz kapatılır.

5.1.9. Cihaz fişten çekilir.

5.2. Cihazın Bakımı

5.2.1. İç yüzey, raflar ve kapı contaları %70 etanol ile silinir.

5.2.2. Tüm kablolar, fiş, rezistans ve sıcaklık sensörü görsel olarak kontrol edilir.

6. KAYITLAR

6.1. KUYAM.F2.Cihaz Kullanım Çizelgesi Formu

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

  - Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu