1. AMAÇ

Bu talimatın amacı, manyetik karıştırıcı cihazının kullanılması ve bakımının yapılmasıdır.

2. KAPSAM

Bu talimat, laboratuvar çalışmalarındaki kimyasalların eritilmesi ve tamamen homojenizasyonunun sağlanması için kullanılan manyetik karıştırıcının kullanımını ve bakımını kapsar.

3. SORUMLULUK

Laboratuvar Birim Sorumlusu

Laboratuvar Personeli

4. TANIMLAR VE KISALTMALAR

-

5. UYGULAMA

5.1. Cihazın Kullanılması

5.1.1. Cihazın fişi topraklı prize takılır.

5.1.2. Cihazın düğmesi açılır.

5.1.3. Isıtmalı çalışılacaksa ısı düğmesi açılır.

5.1.4. Sıcaklık ayarı istenilen dereceye getirilir.

5.1.5. İstenilen dereceye gelip gelmediği termometre ile kontrol edilir.

5.1.6. Motor devri düğmesi istenilen devire ayarlanır.

5.1.7. İşlem bittikten sonra motor devri durdurulur. Açıksa ısı termostat ayarı sıfırlanır.

5.1.8. Cihaz düğmesi kapatılır.

5.1.9. Cihazda arıza meydana gelirse Laboratuvar Birim Sorumlusu bilgilendirilir. Cihaz firma/servisi çağırılır. Arıza giderilinceye kadar cihaz üzerine ‘Arızalı’ ibaresi konur.

5.2. Cihazın Bakımı

5.2.1.Cihazın temizliği ortam sıcaklığında ve kullanıldıktan sonra distile su ile iyice silinerek yapılır.

6. KAYITLAR

6.1. KUYAM.F2.Cihaz Kullanım Çizelgesi Formu

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

  - Cihaz Kullanım Kılavuzu