1. AMAÇ

Bu talimat Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarında bulunan PLATE OKUYUCU (THERMO MULTİSKAN) kullanımına ve bakımına yönelik işlemleri belirler.

2. KAPSAM

Bu talimat, laboratuvar çalışmalarındaki ölçümler için kullanılan plate okuyucu (ELISA READER) kullanımını ve bakımını kapsar.

3. SORUMLULUK

Laboratuvar Birim Sorumlusu

Laboratuvar Personeli

4. TANIMLAR VE KISALTMALAR

-

5. UYGULAMA

5.1. Cihazın Kullanılması

5.1.1. Cihazın fişi topraklı prize takılır.

5.1.2. Cihazın düğmesi açılır.

5.1.3. “Skan It RE Varioskan” yazılımını açılır. (Kullanıcı: Admin, Parola: boş bırakılır.)

5.1.4. Yeni veya mevcut protokolünüzü açıp ilgili ayarları yaptıktan sonra “Connect” tuşu ile cihazın bilgisayara bağlantısı sağlanır.

5.1.5. Uygun örnek tablasını (96 well veya diğer plateler için olan) yerleştirdiğinize emin olduktan sonra plate’in kapağı açık olacak şekilde ve A1 ucu sol üst köşeye gelecek şekilde yerleştirilir.

5.1.6. Plate’i içeri aldıktan sonra okutma işlemini yapıp örnek alınır ve plate bölmesini içeri alıp “Disconnect” edilir

5.1.7. Tüm ölçümler yapıldıktan sonra plate çıkartılır ve açma/kapama düğmesinden cihaz kapatılır.

5.1.8. Cihazda arıza meydana gelirse Laboratuvar Birim Sorumlusu bilgilendirilir. Cihaz firma/servisi çağırılır. Arıza giderilinceye kadar cihaz üzerine ‘Arızalı’ ibaresi konur.

5.2. Cihazın Bakımı

5.2.1.Cihazın temizliği ortam sıcaklığında ve kullanıldıktan sonra distile su ile iyice silinerek yapılır.

6. KAYITLAR

6.1. KUYAM.F2.Cihaz Kullanım Çizelgesi Formu

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

  - Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu