1. AMAÇ

Bu talimat Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarında bulunan QPCR cihazının kullanımına ve bakımına yönelik işlemleri belirler.

2. KAPSAM

Bu talimat, laboratuvar çalışmalarındaki ölçümler için kullanılan QPCR cihazının kullanımını ve bakımını kapsar.

3. SORUMLULUK

Laboratuvar Birim Sorumlusu

Laboratuvar Personeli

4. TANIMLAR VE KISALTMALAR

-

5. UYGULAMA

5.1. Cihazın Kullanılması

5.1.1. Cihazın bağlantılarını kontrol ediniz ve güç düğmesini açınız.

5.1.2. Uygun sarf malzemelerini (MicroAmp™ plakalar, tüpler, kapaklar) kullanarak örnekleri hazırlayınız. 5.1.3. StepOne veya StepOnePlus yazılımını başlatınız ve deney tipini (Quantitation, Genotipleme, Presence/Absence) seçiniz.

5.1.4. Gerekli reaktif tipini (TaqMan®, SYBR® Green) ve prob/primer setlerini seçerek reaksiyon karışımını hazırlayınız.

5.1.5. Reaksiyon karışımını 96/48 kuyucuklu optik plakaya aktarınız ve uygun optik kapak ile kapatınız.

5.1.6. Plakayı cihaza yükleyiniz, yazılım üzerinden çalışma parametrelerini giriniz ve çalışmayı başlatınız.

5.1.7. Deney tamamlandıktan sonra yazılım yardımıyla analiz ekranında verileri değerlendiriniz.

5.1.8. Cihazda arıza meydana gelirse Laboratuvar Birim Sorumlusu bilgilendirilir. Cihaz firma/servisi çağırılır. Arıza giderilinceye kadar cihaz üzerine ‘Arızalı’ ibaresi konur.

5.2. Cihazın Bakımı

5.2.1.Cihazın temizliği ortam sıcaklığında ve kullanıldıktan sonra distile su ile iyice silinerek yapılır.

6. KAYITLAR

6.1. KUYAM.F2. Cihaz Kullanım Çizelgesi Formu

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

  - Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu