1. AMAÇ

Bu talimat Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarında bulunan spektrofotometre kullanımına ve bakımına yönelik işlemleri belirler.

2. KAPSAM

Bu talimat, laboratuvar çalışmalarındaki ölçümler için kullanılan spektrofotometre kullanımını ve bakımını  kapsar.

3. SORUMLULUK

Laboratuvar Birim Sorumlusu

Laboratuvar Personeli

4. TANIMLAR VE KISALTMALAR

-

5. UYGULAMA

5.1. Cihazın Kullanılması

5.1.1. Cihazın fişi topraklı prize takılır.

5.1.2. Cihazın düğmesi açılır.

5.1.3. Cihazın açılmasıyla cihaz tarafından gerekli parametrenin kontrolü yapılır. Bu esnada herhangi bir işlem yapılmaz.

5.1.4. Kontrol işlemi bittikten sonra ana menü de çalışmanın amacına uygun olanı seçilir. Daha sonra gelen ekranda uygun parametreler (örn: Dalgaboyu) girilir.

5.1.5. Cihaz ait olan küvetlerden bir tanesi blank için kullanılır. Diğerleri ise numunenin ölçümü için kullanılır.

5.1.6. Küvetler cihaza yerleştirildikten sonra kapak kapatılır ve ekrandaki absorbans değeri okunur.

5.1.7. Tüm ölçümler yapıldıktan sonra küvetler çıkartılır ve açma/kapama düğmesinden cihaz kapatılır.

5.1.8. Cihazda arıza meydana gelirse Laboratuvar Birim Sorumlusu bilgilendirilir. Cihaz firma/servisi çağırılır. Arıza giderilinceye kadar cihaz üzerine ‘Arızalı’ ibaresi konur.

5.2. Cihazın Bakımı

5.2.1. Cihazın temizliği ortam sıcaklığında ve kullanıldıktan sonra distile su ile iyice silinerek yapılır.

6. KAYITLAR

6.1. KUYAM.F2.Cihaz Kullanım Çizelgesi Formu

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

  - Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu