1. AMAÇ

Bu talimatın amacı, DAIHAN marka su banyosu cihazının kullanılması ve bakımının yapılmasıdır.

2. KAPSAM

Bu Talimat, su banyosu cihazı ile yapılacak analizleri ve cihaz bakım işlemlerini kapsar.

3. SORUMLULUK

Laboratuvar Birim Sorumlusu

Laboratuvar Personeli

4. TANIMLAR VE KISALTMALAR

…...

5. UYGULAMA

5.1. Cihazın Kullanılması

5.1.1.Cihazıın fişini takınız.

5.1.2. Cihazın üstünde bulunan şalter ile cihazı açınız. Cihazın ön panelindeki MAIN tuşuna basınız.

5.1.3. “Set temperature” tıklayınız “push” düğmesini çevirerek istediğiniz sıcaklığı ayarlayınız. “push” tuşuna tekrar basarak ayarladığınız sıcaklığı kayıt ediniz.

5.1.4. Cihazın kapağını açarak inkübe etmek istediğiniz örneği su banyosunun içine koyunuz.

5.1.5. İnkübasyon bitince önce cihazı kapatınız, ardından fişini çekiniz.

5.2. Cihazın Bakımı

5.2.1. Cihazın dış kısmını %70 alkol ile silerek temizleyiniz.

5.2.2. Cihazın içindeki suyu aylık periyotlarda temizleyiniz. İçindeki suyu boşaltıp %70’lik alkol ile iyice siliniz. Ardından cihazın su haznesini distile su ile doldurunuz.

6. KAYITLAR

6.1. . KUYAM.F2.Cihaz Kullanım Çizelgesi Formu

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

  - Cihaz Kullanım Kılavuzu