1. AMAÇ

Bu talimat Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarında bulunan BİYOGÜVENLİK KABİNİ (MİKROTEST-MGK 120 Class II) kullanımına ve bakımına yönelik işlemleri belirler.

2. KAPSAM

Bu talimat, laboratuvar çalışmalarındaki ölçümler için kullanılan biyogüvenlik kabini (bakteri kültür kabini) kullanımını ve bakımını kapsar.

3. SORUMLULUK

Laboratuvar Birim Sorumlusu

Laboratuvar Personeli

4. TANIMLAR VE KISALTMALAR

-

5. UYGULAMA

5.1. Cihazın Kullanılması

5.1.1. Cihazın elektrik bağlantıları topraklı prize takılır.

5.1.2. Aydınlatma düğmesine basılarak ışığı açılır.

5.1.3. LCD panel üzerindeki         ,          düğmelerine basılarak kabin ön camı çalışma yüksekliğine getirilir ve 120 saniye açılması ve hava akımının uygun hale gelmesi beklenir.

5.1.4. Kabin içi %70’lik etil alkolle temizlenir. Ekipman ve malzemeler içeriye alınarak çalışmaya başlanır.

5.1.5. Çalışma bittikten sonra ekipman ve malzemeler çalışma alanından dışarı çıkarılır.

5.1.6. Çalışma alanı %70’lik etil alkol ile temizlenir.

5.1.7. Fan/havalandırma düğmesine basılarak en soldaki fan düğmesine tıklanarak havalandırma sistemi kapatılır.

5.1.8. Aydınlatma düğmesine basılarak ışık kapatılır.

5.1.9.      düğmesine basılarak ve     düğmesine basılı tutarak kabin camı kapatılır.

5.1.10. Çalışma sonrasında UV düğmesine basılarak UV belirli süre çalıştırılır ve aynı düğmeye tekrar basılarak UV kapatılır.

5.1.11. Cihaz fişten çekilir.

5.2. Cihazın Bakımı

5.2.1. İç yüzeyler ve çalışma tablası %70 etanol ile silinir. UV lambası kontrol edilir.

5.2.2. Çalışma sonrası UV lambayı kullanarak iç alanı sterilize edilir.

6. KAYITLAR

6.1. KUYAM.F2.Cihaz Kullanım Çizelgesi Formu

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

  - Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu