1. AMAÇ

Bu talimat, BIO-RAD Transblot cihazının doğru, güvenli ve etkin kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

Bu talimat, KUYAM'da bulunan BIO-RAD Transblot cihazını kullanan tüm araştırmacı ve teknik personele yöneliktir. Bu talimat BIO-RAD Transblot cihazının kullanımı ve bakımını kapsar.

3. SORUMLULUK

Laboratuvar Birim Sorumlusu: Cihazın genel kontrolü ve bakım planlarının takibinden sorumludur.
Laboratuvar Personeli: Cihazı bu talimata uygun şekilde kullanmakla yükümlüdür.

4. TANIMLAR VE KISALTMALAR

BIO-RAD Transblot cihazı, protein transfer işlemleri için kullanılan bir elektrotransfer sistemidir. İki ayrı transfer ünitesi (A ve B) ile çalışabilir

5. UYGULAMA

5.1. Cihazın Kullanılması

5.1.1. Cihazın fişini takınız ve güç düğmesinden açınız.

5.2 Jel-Membran Paketinin Hazırlanması

Aşağıdaki sıralama ile transfer kasetine yerleştiriniz (üstten alta doğru):

1. ÜST / KAPAK (-)

2. Kurutma Kağıdı veya Sünger Ped

3. Jel

4. Membran

5. Kurutma Kağıdı veya Sünger Ped

6. ALT / TABAN (+)

Not: Kabarcık kalmamasına dikkat ediniz.

5.3 Transfer Protokolü Seçimi

“List” tuşuna basınız.

“User” (kullanıcı protokolleri) veya “Bio-Rad” (hazır protokoller) seçeneklerini kullanınız.

Uygun protokol yoksa “New” seçeneği ile yeni bir protokol tanımlayınız:

- Volt (V), Amper (A), Süre (Min) bilgilerini giriniz.

- İsim vererek kaydediniz.

Kayıtlı bir protokolü düzenlemek için “Edit” seçeneğini kullanınız.

5.4 Transferin Başlatılması

Jel-membran paketini yerleştirdiğiniz bölüme (A veya B) göre ilgili tuşa basınız.

“Run” tuşuna basarak işlemi başlatınız.5.1.8. Cihazda arıza meydana gelirse Laboratuvar Birim Sorumlusu bilgilendirilir. Cihaz firma/servisi çağırılır. Arıza giderilinceye kadar cihaz üzerine ‘Arızalı’ ibaresi konur.

5.5. Cihazın Bakımı

5.5.1. Transfer çekmeceleri işlem sonrası çıkarılıp yıkanarak temizlenmelidir.

5.5.2. Tamamen kuruduktan sonra yerine yerleştirilmelidir.

5.5.3. Cihaz kullanılmadığında fişi prizden çıkarılmalıdır.

5.5.4. Haftalık olarak cihazın dış yüzeyleri %70 etanol ile silinerek temizlenmelidir.

6. KAYITLAR

6.1. KUYAM.F2.Cihaz Kullanım Çizelgesi Formu

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

  - Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu