1. AMAÇ

Bu talimatın amacı Işık Mikroskop (Zeiss Axiolab 5) cihazının kullanılması ve bakımının yapılmasıdır.

2. KAPSAM

Bu talimat, laboratuvar çalışmalarındaki ölçümler için kullanılan ışık mikroskop (Zeiss Axiolab 5) kullanımını ve bakımını kapsar.

3. SORUMLULUK

Laboratuvar Birim Sorumlusu

Laboratuvar Personeli

4. TANIMLAR VE KISALTMALAR

-

5. UYGULAMA

5.1. Cihazın Kullanılması

5.1.1. Mikroskop stabil bir masa üzerine yerleştirilir. Cihaz topraklı prize bağlanır, güç kaynağı ve mikroskop açılır.

5.1.2. İncelenecek numune mikroskop altına yerleştirilir ve tabla klipslerine sabitlenir.

5.1.3. Işık kaynağından gelen ışığın seviyesi ayarlanır.

5.1.4. Göz mercekleri (okülerler) kullanıcıya göre ayarlanır. Objektif büyütme oranı seçilir (4x, 10x, 40x, 100x).

5.1.6. İnceleme yapılır ve görüntü netleştirme makro ayar ve mikro ayar düğmeleriyle yapılır.

5.1.7. Gerekirse dijital kamera modülü ile görüntü kaydı alınır. Bilgisayarda incelemek için Zeiss programı açılır.

5.1.8. Snap tuşuyla fotoğraf çekilir ve kaydedilir.

5.1.9. Numune alınır. Mercekler ve mikroskop dikkatli bir şekilde temizlenir.

5.1.10. LED ışık kaynağı kapatılır ve cihaz fişten çekilir.

5.1.11. Mikroskobun koruma örtüsü örtülür.

5.2. Cihazın Bakımı

5.2.1. Objektifler ve mercekler lens kağıdıyla/ %70 etanol ile silinir, tabla yüzeyi nemli bezle temizlenir.

5.2.2. Kondansatör ve filtre sistemi tozdan arındırılır.

6. KAYITLAR

6.1. KUYAM.F2.Cihaz Kullanım Çizelgesi Formu

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

  - Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu