1. AMAÇ

Bu talimatın amacı Stereo Mikroskop (Zeiss Stemi 508) cihazının kullanılması ve bakımının yapılmasıdır.

2. KAPSAM

Bu talimat, laboratuvar çalışmalarındaki ölçümler için kullanılan stereo mikroskop (Zeiss Stemi 508) kullanımı ve bakımını kapsar.

3. SORUMLULUK

Laboratuvar Birim Sorumlusu

Laboratuvar Personeli

4. TANIMLAR VE KISALTMALAR

-

5. UYGULAMA

5.1. Cihazın Kullanılması

5.1.1. Mikroskop stabil bir masa üzerine yerleştirilir. Güç kablosu prize takılır.

5.1.2. Göz mercekleri (okülerler) kullanıcıya göre ayarlanır.

5.1.3. Objektif büyütme oranı seçilir (örn. 0.63x – 5.0x aralığı).

5.1.4. Çalışmak istenilen numune mikroskobun tablasına yerleştirilir.

5.1.5. LED ışık kaynağı açılır ve parlaklık ayarlanır.

5.1.6. Görüntü netleştirme makro ayar ve mikro ayar düğmeleriyle yapılır.

5.1.7. Gerekirse dijital kamera modülü ile görüntü kaydı alınır.

5.1.8. Bilgisayarda incelemek için Zeiss programı açılır.

5.1.9. Snap tuşuyla fotoğraf çekilir ve kaydedilir.

5.1.10. Numune alınır. Mercekler ve mikroskop dikkatli bir şekilde temizlenir.

5.1.11. LED ışık kaynağı kapatılır ve cihaz fişten çekilir.

5.1.12. Mikroskobun koruma örtüsü örtülür.

5.2. Cihazın Bakımı

5.2.1. Mercekler lens kağıdıyla/ %70 etanol ile silinir, dış yüzey nemli bezle temizlenir.

5.2.2. LED ışık çıkışı, göz mercekleri, objektif sistem, kolimatör ve stant sabitlik kontrolü yapılır.

6. KAYITLAR

6.1. KUYAM.F2.Cihaz Kullanım Çizelgesi Formu

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR

  - Firma tarafından verilen cihaza ait kullanım kılavuzu